PAZ marker

  - zatvoreni marker sa dobrim karakteristikama obuhvatanja za primenu na jos ne povezanim provodnicima

  - pored primene na elektricnim provodnicima, primenjuje se i na hudraulickim, i pneumatskim instalacijama

  - posebno dizajniran profil markera sa opruznim karakteristikama daje odlicno prijanjanje za provodnik

  - u slucaju kombinovanog obelezavanja sa vise markera ovog tipa na istom provodniku, posebnim sistemom je obezbedjeno dobro uzajamno prijanjanje

  - odlicna preglednost i citljivost karaktera

SPECIFIKACIJA:

DIZAJN: MARKER ZATVORENOG TIPA ZA OBELEZAVANJE KOMBINACIJOM VISE MARKERA ZA JEDNOKARAKTERNIM OZNAKAMA (M1)

MATERIJAL: ZEREX, MATERIJAL KOJI NE SADRZI HALOGENE, KADMIJUM I SLIKON (pogledaj specifikaciju materijala)

BOJE: STANDARDNE BOJE U KOJIMA SE ISPORUCUJE SU ZUTA I BELA. ZA OSTALE BOJE, MOLIMO VAS DA NAS KONTAKTIRATE

STAMPA: NAGRIZAJUCE MASTILO, STAMPA VISOKE REZOLUCIJE

TEKST: ALFANUMERICKE OZNAKE I SPECIJALNI KARAKTERI

OBELEZAVANJE ZA VISE KARAKTERA: VIDI POSEBNO

OTPORNOST NA VISOKU TEMPERATURU: MARKER ZADRZAVA OBLIK U OPSEGU TEMPERATURE OD -30ºC DO + 90ºC

OTPORNOST: MARKER JE PROIZVEDEN U SKLADU SA PARTEX PTP (PRODUCT TEST PROGRAMME) RAZRADJENIM I PROPISANIM OD STRANE SVEDSKOG INZTITUTA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA (Swedidh Test and Research Institute) prema sledecim zahtevima i standardima:

- zapaljivost prema standardu UL94-VO (za standarde vidi posebno)

- otporan na UV zracenje

- otporan na uticaj agresivnih hemikalija (izuzev sumporne kiseline)

- otporan na starenje

ZA PRIMENU U POSEBNO AGRESIVNOM OKRUZENJU MOLIMO VAS DA NAS KONTAKTIRATE.

DIMENZIJE U mm (NOMINALNE)

| Oznaka tipa | Visina H | Sirina B | Visina teksta |
| --- | --- | --- | --- |
| PAZ02 | 3.6 | 3.5 | 2.6 |
| PAZ1 | 5.5 | 4.2 | 2.6 |
| PAZ2 | 9.5 | 6.6 | 4.0 |

VELICINE I PAKOVANJE

| Kataloski broj | Precnik/povrsina mm / mm2 | Duzina markera | Broj karaktera | Poluiseceni markeri | NA CD-u SE ISPORUCUJU POLUISECENI MARKERI / RUKAVCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAZ02003SB¤O.# | 1.3 – 3.0 mm 0.2 – 1.5 mm2 | 3 mm | 1 | CD sa 500 komada |  |
| PAZ10003SB¤O.# | 2.5 – 5.0 mm 1.5 – 4.0 mm2 | 3 mm | 1 | CD sa 500 komada |  |
| PAZ20004SB¤O.# | 4.0 – 10.0 mm 2.5 – 16.0 mm2 | 4 mm | 1 | CD sa 250 komada |  |

Kljuc za oznake:

S = CD pakovanje

B = Ink jet stampa nagrizajucim mastilom

¤= boja markera u skladu sa medjunarodnim standardom; 4 = ZUTA, 9 = BELA

O = stampa CRNE boje

NAPOMENA: AKO ZELITE ISPORUKU BLANKO MARKERA MOLIMO VAS DA SLOVO B PROMENITE U N !!!

PRIMENE: